Opgave beregning på dieselmotor anlæg.

En færge har følgende fuldlastdata:

Maskineri: 			4 stk. MAN 9L40/54 (motorerne er 4-takt dieselmotorer) (læses som c=9; d=0.4m og s=0,54m; )

Omdrejningshastighed:		750 rpm.

Brændselsolien:			HFO , 380 cSt. , med nedre brændværdi hi = 41000 kJ/kg

Motorernes mekaniske virkningsgrad ηm :	92 %

Motorernes termiske virkningsgrad ηt :     	50%

Luftforbrug:			30 kg luft / kg olie

Røggastemperatur efter turbolader:	390 °C

Røggastemperatur efter kedel:		250 °C

Kølevandets tilgangstemperatur:	15 °C

Kølevandets afgangstemperatur:	46 °C

Udstødskedlens virkningsgrad:		95%

Specifik varmekapacitet af kølevand:	4.19 kJ/kg*°C

Specifik varmekapacitet af luft og røg:	1.05 kJ/kg*°C

Opgave 1

Færgen kan tilbagelægge rejsen Frederikshavn – Göteborg på 2 timer og 40 minutter, når de 4 MAN 9L40/54 belastes 100 % (MCR).

Ved denne belastning er brændstofforbruget Ch =1080 kg/h per motor.

  - Find den tilførte effekt for en enkelt motor ved MCR (Maximum Continuous Rating) og samlet tilført effekt for alle fire motorer. (12300 kW og 49200 kW)

  - Find det samlede brændselsolieforbrug for denne rejse. (11520 kg)

  - Find motorernes indicerede middeltryk ved denne belastning. (16,11 bar)

Opgave 2

Om vinteren rejser der ikke så mange med på ruten, derfor opererer hovedmaskinerne med reduceret ydelse med et indiceret middeltryk på 7,6 bar.

Den reducerede ydelse sker ved konstant omdrejningstal på 750 o/min og en reduceret stigning på CPP propellerne (Controllable Pitch Propoeller).

Overfarten tager ved denne ydelse 3 timer og 15 minutter.

2.1	Find den effektive ydelse for hovedmaskinerne. (2669 kW/stk.)

2.2	Find brændselsolieforbruget for denne rejse, når det forudsættes at det specifikke brændselsolieforbrug cb og den mekaniske virkningsgrad regnes konstant. (6627,4 kg)